ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ручные рычажные ножницы

МОДЕЛЬ: HS-6, HS-8, HS-10, HS-12

Ознакомьтесь с инструкцией перед установкой и эксплуатацией.

1. Назначение

Данный инструмент предназначен для резки листов и прутков из углеродистой стали. Он также может быть использован для резки листов и прутков из цветных металлов или пластика (не используется для резки сетки рабицы, просечно-вытяжных листов и подобных изделий – которые ведут к преждевременному износу режущих ножей).

- Основные технические характеристики

| Модель | HS-5 | HS-6 | HS-8 | HS-10 | HS-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул | 372101 | 372102 | 372103 | 372104 | 372105 |
| Длина ножа | 127 мм (5”) | 152,4 мм (6”) | 203 мм (8”) | 254 мм (10”) | 304,8 мм (12”) |
| Макс. толщина листа | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм |
| Макс. сечение пластины | 70х6 мм | 70х6 мм | 70х6 мм | 70х6 мм | 70х6 мм |
| *Макс. толщина листа (для низкоуглеродистой стали) на макс. длину ножа | по запросу | 4 мм | 4 мм | 4 мм | 4 мм |
| **Макс. круглый пруток | 11 мм | 11 мм | 13 мм | 13 мм | 13 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 330х160х330 мм | 330х160х330 мм | 500х160х450 мм | 740х150х440 мм | 740х150х440 мм |
| Вес нетто/брутто | 9 / 10 кг | 11 / 13 кг | 17 / 19 кг | 21 / 23 кг | 26 / 28 кг |

*Параметр максимальной толщины является справочным (т.к. это зависит от марки металла, термообработки, а также его длины и толщины) и действует на низкоуглеродистую или мягкую сталь, при условии хорошей фиксации станка к полу, тумбе или верстаку.

**Резка круглого прутка через специальное отверстие на режущих ножах

- Установка и меры предосторожности

  - Установка

    - После распаковки проверить комплектность оборудования и его состояние.

    - Пресс устанавливается на прочном основании или на специальном стенде (не входит в комплект).

    - Следует оставить достаточное пространство вокруг пресса для удобства эксплуатации.

    - Перед началом эксплуатации удалить антикоррозионную смазку керосином.

  - Предупреждение

    - Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данную инструкцию, чтобы полностью усвоить принцип действия и устройство пресса.

    - Не резать материал с ненадлежащими параметрами.

    - При резке листов или прутков, перечисленных в таблице выше, необходимо использовать удлиненную рукоятку, чтобы увеличить усилие.

    - Не прикасаться к ножу во время работы.

- Эксплуатация и техническое обслуживание

Инструмент отрегулирован на заводе перед поставкой. Порядок резки: поднять рукоятку (4), верхний нож (19) поднимется, вставить заготовку, затем опустите рукоятку (4) для резки.

Перед резкой можно настроить прижимную пластину (11) для зажима заготовки.

- Подвижные части инструмента полежат ежедневной смазке.

- Перечень деталей

| № детали | Наименование | К-во | № детали | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | 1 | 12 | Вал | 1 |
| 2 | Круглый нож | 1 | 13 | Шайба | 1 |
| 3 | Зубчатые рычаги | 1 | 14 | Нижний нож | 1 |
| 4 | Рукоятка | 1 | 15 | Болт | 2 |
| 5 | Шайба | 2 | 16 | Пружина | 1 |
| 6 | Блок | 1 | 17 | Гайка | 2 |
| 7 | Болт | 2 | 18 | Малый вал | 1 |
| 8 | Соединительная пластина | 1 | 19 | Верхний нож | 1 |
| 9 | Гайка | 2 | 20 | Болт | 3 |
| 10 | Винт | 1 | 21 | Шайба | 3 |
| 11 | Прижимная пластина | 1 |  |  |  |

- Сборный чертеж